注塑机技术要求

1、锁模部分，无衬套电镀格林柱，高刚性线性导轨,模具压板4套/台，工具箱1套/。

2、注塑机可向MES提供包括支持状态，生产数量，合格数量，工艺修改记录等要求。

3、标准抽芯动作的2个信号（只需要外加液压站），1个顶出回位信号等短接装置，机械手信号。

4、固定侧,移动侧吹气各1组，模具冷却水4组以上。

5、驱动方式：全电机驱动。

6、料管双合金（30GF%)。

7、自动供脂用润滑油脂套件6罐，手动供脂用润滑油脂套件6罐。

8、设备需送货安装调试后，进行测试，确保各项参数符合要求。

9、提供详细技术方案（含设备图纸、电气原理图）以及技术指导。

10、阀式浇口驱动回路（热流道用）。

11、整机保修二年，核心部件（伺服电机，丝杆，控制器）保修5年。

12、易损件（如加热圈、密封件）本地库存，交付小于48小时。

13、供应商负责将设备安装到甲方指定地点，并提供操作、维护及故障排除培训。

14、在质保期内，除耗材外，零部件的非外力或非人为损坏由乙方负责维修或更换。

15、采购三台不同锁模压力的注塑机，要进口全球一流品牌（发那科、沙迪克、雅宝、住友、恩格尔等），可生产附件清单所有产品，需满足高精度、高效率的生产需求。